Descripción del archivo con el corpus de habla imaginada del INAOE

Nombre del archivo: IndividuosS1-S27(17columnas)-Epocas.mat

Cómo abrir en MATLAB

- Asumiendo que la ruta del archivo y el directorio principal de MATLAB son el mismo, se carga el archivo con el siguiente comando:

>> load('IndividuosS1-S27(17columnas).mat')

- En el workspace de MATLAB se abrirá una estructura de nombre S

Interpretación de la estructura

S es una estructura que contiene las señales de EEG de 27 sujetos de cada una de las cinco palabras y de todos los canales.  Para acceder a los datos del sujeto

>> S(numSujeto).Palabra(indicePalabra).Epoca(indiceEpoca).SenalesEEG;

Valores validos

numSujeto: puede ser del 1 al 27

indicePalabra: puede ser del 1 al 5

indiceEpoca: desde 1 hasta el núme de epocas del sujeto para esa palabra

| indicePalabra | nombre |
| --- | --- |
| 1 | Arriba |
| 2 | Abajo |
| 3 | Izquierda |
| 4 | Derecha |
| 5 | Seleccionar |

ejemplo

>> matrizEEGSujetoPalabra=S(1).Palabra(1).Epoca(1).SenalesEEG;

matrizEEGSujeto contiene las señales de EEG para la primera epoca (o instancia) de la palabra 1 del sujeto 1.

- Las columnas de matrizEEGSujeto contienen las lecturas del EPOC para los 14 canales, el giroscopio y los marcadores; debido a la frecuencia de muestreo del EPOC de EMOTIV 128 muestras  (filas de matrizEEGSujeto) equivalen a 1 segundo en tiempo.

| COLUMNA | Etiqueta | Tipo | Ubicación |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | AF3 | Canal de EEG | Pre-frontal |
| 2 | F7 | Canal de EEG | Frontal |
| 3 | F3 | Canal de EEG | Frontal |
| 4 | FC5 | Canal de EEG | Fronto-central |
| 5 | T7 | Canal de EEG | Temporal |
| 6 | P7 | Canal de EEG | Parietal |
| 7 | O1 | Canal de EEG | Occipital |
| 8 | O2 | Canal de EEG | Occipital |
| 9 | P8 | Canal de EEG | Parietal |
| 10 | T8 | Canal de EEG | Temporal |
| 11 | FC6 | Canal de EEG | Fronto-central |
| 12 | F4 | Canal de EEG | Frontal |
| 13 | F8 | Canal de EEG | Frontal |
| 14 | AF4 | Canal de EEG | Pre-frontal |
| 15 | GIROX | Giroscopio en x | - |
| 16 | GIROY | Giroscopio en y | - |
| 17 | MARKER | Marcador | - |

- Se puede graficar o procesar cada época según se requiera. Aquí un ejemplo de cómo graficar la primera instancia del canal AF3 (columna 1).

>> plot(matrizEEGSujeto(:,1))

De igual manera, se pueden graficar todos los canales, únicamente colocando la expresión “1:14” (Ver la tabla de descripción de las columnas de matrizEEGSujeto.

>> plot(matrizEEGSujeto(:,1:14))

Para visualizar sin el Offset,  usar el script

EEG=simuladorTestBench(matrizEEGSujeto(:,1:14));

plot(EEG);